赛维尔生物全自动化学发光免疫分析检测送样单

注：红* 为必填部分，请认真填写。

| *姓名 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *日期 |  |  |  | 电话 |  |  |  | *实验交接单号 |  |
| 样品内容及特殊要求（ 如果样本有以下情况请选择处理方式） | *样本数量 |  |  | *种属 |  | *样本类型 |  | *是否做复孔 | 是 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如需做复孔请详细填写实验方案孔数信息 |
|  | *请勾选： 1、血清或血浆样本溶血（见附图） 溶血样本不继续实验。 溶血样本继续实验，可能存在无法测出数值或数值不准确的风险。 2、样本乳糜（见附图） 乳糜样本不继续实验。 乳糜样本继续实验，可能存在无法测出数值或数值不准确的风险。 - 样本量不够（见附图），如样本需稀释后检测，可能存在无法测出数值或数值不准确的风险。 合并样本检测，请提供需合并的样本编号。 缩减指标，请填写下表指标检测的优先顺序，能测多少个指标测多少个指标 。 所有样本按统一稀释比稀释。 只稀释样本量不够的样本，根据样本量情况确定稀释比，量够的样本按原样检测。 只稀释样本量不够的样本，按统一稀释比稀释，量够的样本按原样检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *样本编号 （或提供附件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验方案 | *指标检测优先顺序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注每个指标点样孔数的详细信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |

下附全自动化学发光免疫分析检测样本准备方法及要求，如因前期样本准备出现问题或未详细填写送样单中样品内容及要求，导致结果不符合要求的，我司一概不接受退单。

一、全自动化学发光免疫分析检测样本准备方法及要求

以下所有样本必须在送样管上标记清楚样本编号。血常规全血样本4℃保存运输，切勿冷冻结冰，样本尽量新鲜，取样后请立即送检。其他样本-20℃或-80℃冰箱冻存（-80℃冻存时间不超过一个月，避免反复冻融导致蛋白降解），全程干冰运输送样。

全血取样方法及注意事项：眼眶采血时注意将眼眶周围毛发杂质清理干净避免溶血，采血时将血液滴入管内，避免血液挂壁导致溶血。心脏和静脉采血时建议用真空采血管。用注射器采血时抽取的速度不易过快，将针头拔掉后将血液从针管推出，避免压力过大造成溶血。

1、血清样本（干冰运输）

- 按以上方法取全血样本，加到促凝管（黄色管盖，QX0028）或者无菌无酶的EP管（EP-150X-J）中，静置30 min，血液凝固，3000 g离心15 min，吸取上清即可检测，或者分装，分装上清置于-20℃以下保存，避免反复冻融。

2、血浆样本（干冰运输）

- 按以上方法取全血样本置于肝素抗凝管内（绿色管盖，QX0012）或EDTA抗凝管内（紫色管盖,QX0002），采血量为抗凝管标注体积的80%-100%，血量勿超过抗凝管标注体积否则抗凝效果不佳，血量不少于80%标注体积，否则样本会被抗凝剂稀释。轻轻颠倒混匀，并将样本在采集后的30 min置于2-8℃，3000 g离心15 min，吸取上清即可检测，或者分装，分装上清置于-20℃以下保存，避免反复冻融。

4、动物组织样本（干冰运输）

①动物处死后5min内取样，全程冰上操作，先取易降解的组织，如胰腺、肠、胃等，再取其它组织，组织块至少取50mg以上（黄豆大小）。组织取好后用预冷的PBS轻轻漂洗掉样本表面的血污，例如心、肝、脾、肾等血污较多的组织，可用预冷PBS清洗多次，直至血污清洗干净，用滤纸吸干组织表面液体，立即放入EP管或冻存管中-80℃保存。

②肠，胃，血管，食管，子宫等标本，取材后立即把组织切开用预冷PBS清洗多次，去除内容物，用滤纸吸干组织表面液体，立即放入EP管或冻存管中-80℃保存。

③刚孵化的斑马鱼离心后至少提供黄豆大小的数量。

④视网膜需单独剥离，小鼠至少需要4个视网膜合并，大鼠至少需要2个视网膜合并。

⑤皮肤样本需去净毛发。

如有特殊特定部位请提供详细取材要求或参考图。

5、细胞样本（细胞量至少107，细胞沉淀黄豆大小,干冰运输）

贴壁细胞：①培养好的细胞弃培养基，加入PBS，用细胞刮沿一个方向轻轻刮下细胞，切记不要反复刮，避免细胞刮破。

②细胞液收集至离心管内，4℃低速离心（不超过3000g）5min，去上清，收集细胞沉淀，细胞沉淀要有黄豆大小。

悬浮细胞：①将细胞及培养基一起吸入离心管中，4℃低速离心（不超过3000g）5 min，去上清，收集细胞沉淀。

②加入1mL PBS溶液重悬细胞，将细胞转移到1.5mL离心管中，4℃低速离心（不超过3000g）5min，去上清，收集细胞沉淀，细胞沉淀要有黄豆大小。

细胞上清：取细胞培养基于2-8℃，1000g/min离心15min取上清，于-20℃或-80℃保存，避免反复冻融。

备注：不要寄送培养板或培养瓶，运输过程中细胞容易脱落且造成细胞活力下降，培养板有漏液风险，造成样本污染。

二、检测内容和详细说明

1、检测项目和对应的样本类型

| 检测项目 样本类型 | 手动生化 | 上机生化 | ELISA | 全自动化学发光免疫分析检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织标本 | √ | － | √ | √ |
| 贴壁细胞 | √ | － | √ | √ |
| 细胞上清 | √ | － | √ | √ |
| 血清 | √ | √ | √ | √ |
| 血浆（肝素抗凝） | √ | √ | √ | √ |
| 血浆（EDTA）） | － | － | √ | √ |
| 血浆（枸橼酸钠抗凝） | － | － | － | － |
| 全血（EDTA-K2 抗凝） | － | － | － | － |
| 尿液 | √ | － | √ | √ |

不同检测对血液样本要求不同，需使用不同类型的抗凝管

|  | 肝素 | EDTA | 枸橼酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗凝机制 | 肝素可增强抗凝血酶III活性、抑制凝血酶原激酶形成、干扰凝血酶作用、防止血小板聚集进而起到抗凝作用。 | EDTA能与血液中Ca2＋结合成螯合物，使Ca2＋失去凝血作用，阻止血液凝固。EDTA的盐类有钾、钠、锂盐，临床上全血细胞计数一般使用EDTA钾盐。 | 枸橼酸盐中的枸椽酸根离子与血中Ca2＋生成难解离的可溶性络合物枸椽酸钙，此络合物易溶于水但不易解离，使血中Ca2＋减少，凝血过程受到抑制，从而阻止血液凝固。 |
| 适用范围 | 肝素具有抗凝血酶作用，不适合做血凝试验。 肝素过量可引起白细胞聚集和血小板减少，所以不适合做血常规检测。 肝素对金属离子及酶活影响较小，故适用于各类生化检测。 | EDTA可螯合样本中 Ca2+、Mg2+等金属离子，从而使肌酸激酶、碱性磷酸酶等酶活降低。故不适用于各类生化检测。 EDTA盐对血细胞形态、血小板计数影响很小，适用于血常规检查，尤其是血小板计数。 | 枸椽酸根离子与血中Ca2＋络合，影响酶活，且碱性强影响血细胞形态，故不适用于血常规和各类生化检测。 其对凝血因子和凝血酶影响较小，故适用于血凝试验。 |

2、血液样本可能出现的问题及原因

样本溶血（样本颜色可以看见偏红），样本乳糜（样本像牛奶），样本凝块（有果冻一样的胶状物质），没有流动性（EP管倒过来不会流动），以上情况都会影响实验结果，可能测值不准。

导致溶血的可能原因：

1、注射器采血时抽血太快；将血液从注射器中打出时没有拔掉针头。

2、眼眶采血时有杂质污染导致的溶血。

3、取血后未静置，直接离心导致果冻状上清，吸取容易吸到底层红细胞导致溶血。

4、接触水、强力振荡、操作不慎等引起。

导致乳糜的可能原因：

1、动物采血前未禁食，一般采血前需要禁食不禁水8-12h。

2、平时饮食油脂量，造成血液中脂肪含量升高。

3、检测分类，指标介绍及样本量要求

常规试剂盒备货指标，收费15元/孔，做复孔需乘上复孔数；全自动化学发光免疫分析检测每个样本需要50μL底样，每多做一个指标一个孔需加上5μL损耗量。

如做10个样本大鼠TNF-α和IL-1β三重复：

收费10*2*3*15=900元；

每个样本量需准备2*[25（上样量）+5（损耗）]*3+50=230μL。

| 种属 | 指标 | 分类 | 线性范围 | 灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | TNF-α | 炎症系列 | 5 pg/mL - 5000 pg/mL | 0.03 pg/mL |
| M | IL-6 | 白介素系列/促炎因子 | 1.5 pg/mL - 1500 pg/mL | 0.013 pg/mL |
| M | IL-1β | 白介素系列/促炎因子 | 20 pg/mL - 20000 pg/mL | 1 pg/mL |
| M | IL-17A | 白介素系列/促炎因子 | 25 pg/mL - 25000 pg/mL | 2.5 pg/mL |
| M | IL-12p40 | 白介素系列/促炎因子 | 4 pg/mL - 4000 pg/mL | 0.42 pg/mL |
| M | IL-10 | 白介素系列/抑炎因子 | 20 pg/mL - 20000 pg/mL | 0.21 pg/mL |
| M | IL-4 | 白介素系列/抑炎因子 | 10 pg/mL - 10000 pg/mL | 0.29 pg/mL |
| M | IL2 | 白介素系列 | 20 pg/mL - 20000 pg/mL | 2.73 pg/mL |
| M | IFN-γ | 干扰素系列 | 2 pg/mL - 2000 pg/mL | 0.15 pg/mL |
| M | IFN-β | 干扰素系列 | 100 pg/mL - 100000 pg/mL | 4.74 pg/mL |
| M | CRP | 炎症系列 | 10 pg/mL - 10000 pg/mL | 0.2 pg/mL |
| M | MCP1 | 炎症系列 | 40 pg/mL - 5000 pg/mL | 2 pg/mL |
| R | TNF-α | 炎症系列 | 10 pg/mL - 10000 pg/mL | 0.83 pg/mL |
| R | IL-6 | 白介素系列/促炎因子 | 1 pg/mL - 1333 pg/mL | 0.04 pg/mL |
| R | IL-1β | 白介素系列/促炎因子 | 5 pg/mL - 5000 pg/mL | 0.54 pg/mL |
| R | IL-10 | 白介素系列/抑炎因子 | 5 pg/mL - 5000 pg/mL | 0.14 pg/mL |
| R | IL-4 | 白介素系列/抑炎因子 | 5 pg/mL - 5000 pg/mL | 3.11 pg/mL |
| R | IFN-γ | 干扰素系列 | 10 pg/mL - 10000 pg/mL | 1.62 pg/mL |
| R | CRP | 炎症系列 | 0.52 ng/mL - 65 ng/mL | 0.04 ng/mL |
| H | TNF-α | 炎症系列 | 15 pg/mL - 15000 pg/mL | 2.27 pg/mL |
| H | IL-6 | 白介素系列/促炎因子 | 10 pg/mL - 10000 pg/m | 0.32 pg/mL |
| H | IL-1β | 白介素系列/促炎因子 | 10 pg/mL - 10000 pg/mL | 0.18 pg/mL |
| H | IL-10 | 白介素系列/抑炎因子 | 15 pg/mL - 15000 pg/mL | 2.1 pg/mL |
| H | IL-4 | 白介素系列/抑炎因子 | 50 pg/mL - 50000 pg/mL | 2.65 pg/mL |
| H | IL-8 | 白介素系列/促炎因子 | 25 pg/mL - 1600 pg/mL | 0.76 pg/mL |
| H | IL-1α | 白介素系列/促炎因子 | 1 pg/mL - 1000 pg/mL | 0.18 pg/mL |
| H | IFN-γ | 干扰素系列 | 20 pg/mL - 20000 pg/mL | 2.25 pg/mL |